# Grappler Control - kompletno uputstvo

# Grappler Control

Kompletno uputstvo za sklapanje, instalaciju, pokretanje i prezentaciju projekta

Arduino Uno + HC-06 Bluetooth + Android aplikacija + 2 servo motora + Voice Command

Ovaj dokument je praktični vodič: šta instalirati, kako spojiti hardver, kako pokrenuti Android aplikaciju, kako uploadovati Arduino kod, kako testirati Bluetooth, kako pripremiti GitHub i šta ponijeti na prezentaciju. Verzija opisuje sistem bez pravog cloud AI backenda: koristi se Android speech recognition + sigurnosna potvrda + if provjera prepoznatih riječi.

# Sadržaj

- Kratak opis sistema

- Obavezna oprema i komponente

- Programi za instalaciju na laptopu

- Programi i postavke na Android telefonu

- Spajanje elektronike

- Pravila napajanja i sigurnost

- Arduino IDE: upload i testiranje

- Android Studio: pokretanje aplikacije

- Bluetooth uparivanje HC-06

- Korištenje aplikacije

- Voice command sistem

- GitHub i backup projekta

- Pokretanje projekta na drugom laptopu

- Izrada APK backup fajla

- Demonstracija i checklist

- Troubleshooting

- README i .gitignore šabloni

- Dodatak: opciono AI objašnjenje

# 1. Kratak opis sistema

Grappler Control je sistem za upravljanje robotskim grappler mehanizmom. Android aplikacija se preko Bluetooth modula HC-06 povezuje sa Arduino Uno kontrolerom. Arduino prima kratke serijske komande i upravlja servo motorima koji pokreću hvatanje, otvaranje i zatezanje mehanizma.

Najvažnije: aplikacija ne napaja serva. Servo motori moraju imati svoje vanjsko 5V/6V napajanje, a GND mora biti zajednički sa Arduinom.

| Dio sistema | Uloga |
| --- | --- |
| Android aplikacija | Korisnički interfejs, Bluetooth konekcija, dugmad, voice command, log i digital twin prikaz. |
| HC-06 | Bežična serijska komunikacija između telefona i Arduina. |
| Arduino Uno | Prima komande i upravlja servo motorima. |
| Servo motori | Mehanički pokreću grappler. |
| Vanjsko napajanje | Daje dovoljno struje servo motorima. |

# 2. Obavezna oprema i komponente

| Komponenta | Napomena |
| --- | --- |
| Arduino Uno | Glavni kontroler sistema. |
| HC-06 Bluetooth modul | Klasični Bluetooth SPP modul. PIN je najčešće 1234 ili 0000. |
| 2x servo motor | Signalni pinovi su D6 i D5. |
| Vanjsko 5V/6V napajanje | Power bank, stabilan adapter ili buck converter. Mora dati dovoljno struje za serva. |
| Jumper žice | Za signal, VCC i GND veze. |
| Breadboard | Opcionalno, olakšava povezivanje. |
| Djelitelj napona | Za HC-06 RXD jer Arduino TX može davati 5V logiku. |
| USB kabal za Arduino | Upload koda i napajanje Arduina. |
| USB kabal za Android telefon | Instalacija aplikacije iz Android Studija. |
| Android telefon | Za aplikaciju i Bluetooth konekciju. |
| Laptop/PC | Za Arduino IDE, Android Studio i GitHub. |

Ne spajati 9V blok bateriju direktno na serva. Tipične 9V baterije ne daju dovoljno struje za dva servo motora i mogu uzrokovati trzanje, resetovanje ili nestabilan rad.

# 3. Programi za instalaciju na laptopu

Instaliraj programe sa službenih stranica. Linkovi su navedeni kao puni URL-ovi da ih možeš kopirati i otvoriti na bilo kojem laptopu.

| Program | Zašto treba | Službeni link |
| --- | --- | --- |
| Arduino IDE | Upload Arduino koda i Serial Monitor. | https://www.arduino.cc/en/software |
| Android Studio | Build i instalacija Android aplikacije. | https://developer.android.com/studio |
| Git for Windows | Rad sa GitHub repozitorijem. | https://git-scm.com/install/windows |
| Samsung Android USB Driver | Ako Windows ne prepoznaje Samsung telefon preko USB-a. | https://developer.samsung.com/android-usb-driver |
| scrcpy | Prikaz i kontrola Android telefona preko USB-a. | https://github.com/Genymobile/scrcpy |
| AnyDesk Windows | Bežični prikaz/kontrola uređaja kao TeamViewer alternativa. | https://anydesk.com/en/downloads/windows |
| AnyDesk Android | Aplikacija na telefonu za remote prikaz/kontrolu. | https://anydesk.com/en/downloads/android |

Ako koristiš samo voice command sa if provjerom riječi, ne treba Python server, OpenAI API key, Flask, niti dodatni AI backend.

# 4. Programi i postavke na Android telefonu

- GrapplerControl aplikacija instalirana iz Android Studija ili preko APK fajla.

- Serial Bluetooth Terminal za nezavisno testiranje HC-06 modula.

- AnyDesk Android ako želiš prikaz telefona na PC-u kao TeamViewer.

- Bluetooth uključen.

- USB debugging uključen za instalaciju aplikacije preko Android Studija.

## 4.1 Uključivanje Developer Options i USB debugging

- Otvori Settings/Postavke.

- Idi na About phone/O telefonu.

- Otvori Software information/Informacije o softveru.

- Klikni 7 puta na Build number/Broj podverzije.

- Vrati se u glavne postavke i otvori Developer options/Opcije za programere.

- Uključi USB debugging/USB otklanjanje grešaka.

- Spoji telefon USB kablom na laptop i potvrdi Allow/Dozvoli.

# 5. Spajanje elektronike

Prije spajanja isključi napajanje. Provjeri polaritet napajanja serva. Pogrešan VCC/GND spoj može oštetiti servo ili Arduino.

| Veza | Spoj |
| --- | --- |
| HC-06 VCC | Arduino 5V |
| HC-06 GND | Arduino GND |
| HC-06 TXD | Arduino D10 |
| HC-06 RXD | Arduino D11 preko djelitelja napona |
| Servo 1 signal | Arduino D6 |
| Servo 2 signal | Arduino D5 |
| Servo + | Vanjsko 5V/6V napajanje |
| Servo - | GND vanjskog napajanja |
| Zajednički GND | Arduino GND + HC-06 GND + GND napajanja serva |

## 5.1 ASCII šema spajanja

Android telefon
    |
    | Bluetooth
    v
HC-06 modul
    TXD  ------------> Arduino D10
    RXD  <--- djelitelj napona <--- Arduino D11
    VCC  ------------> Arduino 5V
    GND  ------------> Arduino GND

Servo 1 signal ------> Arduino D6
Servo 2 signal ------> Arduino D5

Servo +  ------------> vanjsko 5V/6V napajanje
Servo -  ------------> GND vanjskog napajanja
Arduino GND ---------> GND vanjskog napajanja

# 6. Pravila napajanja i sigurnost

- Servo motore ne napajaj direktno iz Arduino 5V pina ako se pod opterećenjem trzaju ili resetuju sistem.

- Koristi vanjsko 5V/6V napajanje koje može dati dovoljno struje.

- GND mora biti zajednički: Arduino GND, HC-06 GND i GND napajanja serva.

- Ne spajati 9V blok bateriju direktno na serva.

- Za HC-06 RXD koristi djelitelj napona jer Arduino TX izlaz može biti 5V.

- Emergency Stop u aplikaciji treba uvijek biti dostupan.

Ako se servo pomjera kada je spojen na Arduino, ali ne radi na vanjskom napajanju, gotovo sigurno fali zajednički GND ili napajanje ne daje dovoljno struje.

# 7. Arduino IDE: upload i testiranje

- Otvori Arduino IDE.

- Tools -> Board -> Arduino Uno.

- Tools -> Port -> izaberi COM port Arduina.

- Otvori fajl arduino/grappler_controller.ino.

- Klikni Upload.

- Otvori Serial Monitor na 9600 baud.

- Testiraj komande iz aplikacije ili Serial Bluetooth Terminala.

## 7.1 Komande koje Arduino treba primati

| Komanda | Značenje |
| --- | --- |
| g | UHVATI |
| f | E-STOP / PUSTI / STOP |
| h | HOME |
| o | OTVORI |
| c | ZATEGNI |
| 1 | TEST SERVO 1 |
| 2 | TEST SERVO 2 |
| ? | PING / PROVJERA STANJA |
| A090 | Servo 1 na 90 stepeni |
| B120 | Servo 2 na 120 stepeni |

## 7.2 Arduino parser mora ignorisati prazne znakove

char c = BT.read();

if (c == '\n' || c == '\r' || c == ' ') {
  return;
}

Ovo uklanja problem "Nepoznata komanda" kada Arduino primi newline ili carriage return iz Bluetooth bafera.

# 8. Android Studio: pokretanje aplikacije

- Otvori Android Studio.

- Klikni Open i izaberi folder Android projekta.

- Sačekaj Gradle Sync.

- Spoji Android telefon USB kablom.

- Na telefonu potvrdi USB debugging.

- Gore desno izaberi telefon.

- Klikni Run.

## 8.1 AndroidManifest.xml dozvole

<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" android:maxSdkVersion="30" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" android:usesPermissionFlags="neverForLocation" />

INTERNET permission nije potreban ako ne koristiš pravi AI backend ili online funkcije.

# 9. Bluetooth uparivanje HC-06

- Na telefonu otvori Settings -> Bluetooth.

- Klikni Pair new device/Upari novi uređaj.

- Izaberi HC-06.

- Unesi PIN 1234. Ako ne radi, probaj 0000.

- U GrapplerControl aplikaciji klikni OSVJEŽI.

- Izaberi HC-06 iz liste.

- Klikni POVEŽI.

- Testiraj PING.

# 10. Korištenje aplikacije

| Dugme | Šta radi |
| --- | --- |
| UHVATI | Šalje g i pokreće hvatanje |
| HOME | Šalje h i vraća serva na početne uglove |
| OTVORI | Šalje o i otvara gripper |
| ZATEGNI | Šalje c i zateže gripper |
| TEST S1 | Šalje 1 i testira servo 1 |
| TEST S2 | Šalje 2 i testira servo 2 |
| PING | Šalje ?; Arduino treba vratiti PONG |
| EMERGENCY STOP | Šalje f i prekida/pusti sistem |

Za prezentaciju uvijek prvo pokaži PING. Ako aplikacija dobije PONG, komisija odmah vidi da komunikacija stvarno radi.

# 11. Voice command sistem

Voice command koristi Android speech recognition. Telefon pretvara govor u tekst, aplikacija preko jednostavne provjere riječi predloži komandu, a korisnik mora kliknuti POTVRDI da bi komanda bila poslana Arduinu.

| Izgovor | Prijedlog |
| --- | --- |
| uhvati / uhvati lagano / grab | UHVATI -> g |
| pusti / stop / prekid / emergency | E-STOP -> f |
| home / početni položaj | HOME -> h |
| otvori / open | OTVORI -> o |
| zategni / stisni / close | ZATEGNI -> c |
| test servo jedan | TEST S1 -> 1 |
| test servo dva | TEST S2 -> 2 |
| ping / provjeri stanje | PING -> ? |

Ovo nije pravi AI model. To je speech recognition + provjera riječi + sigurnosna potvrda. Za maturski je bolje to tačno objasniti nego tvrditi da je AI.

# 12. GitHub i backup projekta

Preporučena struktura repozitorija:

grappler-control/
  android-app/
    GrapplerControl project files
  arduino/
    grappler_controller.ino
  docs/
    wiring_diagram.png
    app_screenshot.png
    project_description.md
  README.md
  .gitignore

## 12.1 Git komande

cd C:\grapplerMat

git init
git add .
git commit -m "Initial Grappler Control project"

git remote add origin https://github.com/USERNAME/REPO_NAME.git
git branch -M main
git push -u origin main

## 12.2 Ako Git traži ime i email

git config --global user.name "Edin"
git config --global user.email "tvoj_email@example.com"

# 13. Pokretanje projekta na drugom laptopu

- Instaliraj Git, Android Studio i Arduino IDE.

- Kloniraj repozitorij.

- Otvori Android projekat u Android Studiju.

- Sačekaj Gradle Sync.

- Uključi USB debugging na telefonu.

- Klikni Run za instalaciju aplikacije.

- Otvori Arduino IDE i uploaduj .ino kod na Arduino Uno.

- Upari HC-06 sa telefonom.

- Testiraj PING i zatim ostale komande.

git clone https://github.com/USERNAME/REPO_NAME.git
cd REPO_NAME

# 14. Izrada APK backup fajla

- U Android Studiju klikni Build.

- Izaberi Build App Bundle(s) / APK(s).

- Klikni Build APK(s).

- APK se nalazi u app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk.

- Sačuvaj APK na USB ili u GitHub Releases kao backup.

APK backup je koristan ako na dan prezentacije Android Studio ne radi ili nema vremena za build.

# 15. Demonstracija i checklist

- Laptop punjač

- Android telefon napunjen

- Arduino Uno

- USB kabal za Arduino

- USB kabal za telefon

- HC-06 modul

- Servo motori

- Vanjsko 5V/6V napajanje

- Jumper žice

- Rezervne žice

- Aplikacija instalirana

- Arduino kod uploadovan

- Serial Bluetooth Terminal instaliran kao backup

- Screenshot šeme spajanja

- APK backup fajl

## 15.1 Redoslijed demonstracije

- Pokaži hardver i objasni komponente.

- Pokaži šemu spajanja.

- Uključi napajanje.

- Otvori aplikaciju.

- Poveži HC-06.

- Klikni PING i pokaži PONG u logu.

- Klikni HOME.

- Klikni TEST S1 i TEST S2.

- Klikni UHVATI.

- Klikni EMERGENCY STOP.

- Pokaži Voice Command: SLUŠAJ -> reci ping -> POTVRDI.

- Objasni sigurnosnu potvrdu prije slanja komande.

# 16. Troubleshooting

| Problem | Najčešći uzrok | Rješenje |
| --- | --- | --- |
| Aplikacija se poveže, servo ne radi | Servo nema dovoljno struje ili nema zajednički GND | Provjeri vanjsko napajanje i spoji sve GND zajedno |
| RX pokazuje Nepoznata komanda | Arduino čita newline ili prazan znak | U Arduino kod dodaj ignorisanje \n, \r i razmaka |
| Telefon ne vidi HC-06 | Modul nije uparen ili je povezan na drugi uređaj | Restart HC-06, upari ponovo, PIN 1234/0000 |
| Android Studio ne vidi telefon | USB debugging nije potvrđen ili fali driver | Uključi USB debugging, promijeni kabal, instaliraj Samsung driver |
| Servo trza | Slabo napajanje, šum, nedovoljan GND | Koristi jače 5V/6V napajanje i zajednički GND |
| Upload na Arduino ne radi | Pogrešan COM port ili board | Tools -> Board Arduino Uno, Tools -> Port pravi COM |
| Bluetooth terminal radi, aplikacija ne radi | Aplikacija šalje format komande koji Arduino ne očekuje | Provjeri sendCommand i Arduino parser |

# 17. README i .gitignore šabloni

## 17.1 README.md

# Grappler Control

Grappler Control je Android aplikacija za upravljanje robotskim grappler mehanizmom preko HC-06 Bluetooth modula i Arduino Uno kontrolera.

Funkcije:
- Bluetooth povezivanje sa HC-06 modulom
- kontrola dva servo motora
- komande: UHVATI, OTVORI, ZATEGNI, HOME, E-STOP
- testiranje servo motora
- kalibracija uglova
- komunikacijski log
- digital twin prikaz
- voice command sistem sa potvrdom prije slanja komande

Hardver:
- Arduino Uno
- HC-06 Bluetooth
- 2x servo motor
- vanjsko 5V/6V napajanje za serva

Napomena: Servo motori koriste vanjsko napajanje, a GND mora biti zajednički sa Arduinom.

## 17.2 .gitignore

.gradle/
.idea/
build/
*/build/
local.properties
*.iml
.DS_Store
Thumbs.db
*.apk
*.aab

# 18. Dodatak: opciono AI objašnjenje

Ako koristiš samo if provjeru riječi, ovaj projekat nema pravi AI backend. Ispravno objašnjenje je: aplikacija koristi Android speech recognition, zatim jednostavnu interpretaciju prepoznatih riječi i sigurnosnu potvrdu prije slanja komande.

Ako nekad želiš dodati pravi AI, API key ne smije biti direktno u Android aplikaciji. Sigurnije je koristiti backend server na laptopu koji poziva AI API, a aplikacija samo šalje tekst serveru i dobije prijedlog komande.

# Brza završna checklist lista

- Arduino kod uploadovan.

- HC-06 uparen sa telefonom.

- Aplikacija instalirana i radi.

- PING vraća PONG.

- Servo napajanje radi.

- GND zajednički.

- Voice command predlaže komandu, ali ne šalje bez potvrde.

- GitHub repozitorij ima android-app, arduino, docs i README.

- APK backup sačuvan.